# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN MỔ ĐA NĂNG THỦY LỰC

# MODEL: DR-2600

### HÃNG SẢN XUẤT: BELMONT – NHẬT BẢN

I. HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI

1. Khung nghiên					11. Vỏ bảo vệ bộ bảo trì

2. Phần đầu						12. Mặt điều khiển chính

3. Phần lưng (chậu)					13. Chân trụ cố định bàn

4. Phân chân						14. Bánh xe

5. Khoá góc phần chân				15. Tay cầm điều khiển

6. Khoá mở rộng phần chân			16. Khay đặt phim ở phần đầu

7. Núm cố định phần chân với thân bàn		17. Nút dừng khẩn cấp

8. Núm cố định phần đầu với thân bàn

9. Thanh ray

10. Chân đế

1. Khung nghiên					11. Vỏ bảo vệ bộ bảo trì

2. Phần đầu						12. Mặt điều khiển chính

3. Phần lưng (chậu)					13. Chân trụ cố định bàn

4. Phân chân						14. Bánh xe

5. Khoá góc phần chân				15. Tay cầm điều khiển

6. Khoá mở rộng phần chân			16. Khay đặt phim ở phần đầu

7. Núm cố định phần chân với thân bàn		17. Nút dừng khẩn cấp

8. Núm cố định phần đầu với thân bàn

9. Thanh ray

10. Chân đế

Mặt điều khiển

Cầu chì

Công tắc nguồn								Cổng nối dây nguồn

Tay cầm điều khiển

1. Trở về trạng thái cân bằng			7. Nâng phần lưng (chậu) lên

2. Hạ mặt bàn					8. Nghiêng bên trái

3. Nâng mặt bàn					9. Nghiêng bên phải

4. Nghiêng Trendelenburg				10. Phím E

5. Nghiêng đảo Trendelenburg			11. Khoá/mở tay cầm điều khiển

6. Hạ phần lưng (chậu) về nằm ngang		12. Đèn nguồn

II. KIỂM TRA TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Kết nối nguồn điện và mở công tắc chính

Kết nối dây nguồn giữa bàn với nguồn điện và bật công tắc chính.

Đảm bảo nút nguồn sáng sau khi bật công tắc chính.

2. Khoá chân cố định bàn

Chân cố định giúp bàn luôn đứng yên. Sau khi bật công tắc chính, chân cố định sẽ tự

động áp xuống mặt sàn để cố định bàn.

Để thực hiện cố định thủ công, giữ phím E và nhấn phím LOCK/UNLOCK

Để mở khoá chân cố định cho mục đích di chuyển vị trí bàn, giữ phím E và nhấn

phím LOCK/UNLOCK.

III. SỬ DỤNG TAY CẦM ĐIỀU KHIỂN MẶT BÀN

A. Các chức năng điều khiển

Mặt bàn        Trendelenburg  Lưng(chậu)   Nghiêng bên   Cân bằng      Khoá/mở

Nghiêng Trendeleburg

Nghiêng phần lưng (kiểu A)

Nghiêng phần chậu (Kiểu B)

Nghiêng bên

B. Nâng / Hạ mặt bàn

Nhấn giữ phím E và nhấn phím nâng hoặc hạ mặt bàn ở chiều cao yêu cầu.

C. Nghiêng Trendelenburg và đảo Trendelenburg

Nhấn giữ phím E và nhấn phím nghiêng Trendelenburg (hạ phần đầu) hoặc phím đảo Trendelenburg (nâng phần đầu).

Lưu ý: nếu phần chân không thẳng với mặt bàn sẽ có thể va chạm với sàn.

D. Nghiêng bên

Nhấn giữ phím E và nhấn phím nghiêng bên trái hoặc phím nghiêng bên phải ở vị trí yêu cầu.

E. Nâng / Hạ phần lưng (chậu)

Nhấn giữ phím E và nhấn phím nâng phần lưng (chậu) hoặc phím hạ phần lưng (chậu) ở vị trí yêu cầu. Hạ phần lưng (chậu) thấp nhất ở mức nằm ngang.

Kiểu A

Kiểu B

F. Đưa về vị trí cân bắng

Nhấn giữ phím E và phím Return To Level

III. ĐIỀU CHỈNH GÓC PHẦN ĐẦU VÀ PHẦN CHÂN

A. Điều chỉnh góc phần đầu

Kéo cần khoá góc phần đầu và thay đổi lên hoặc xuống ở góc yêu cầu.

B. Điều chỉnh góc phần chân

Xoay cần khoá mở rộng phần chân sang hai bên ở vị trí yêu cầu và khoá mở rộng.

Xoay cần khoá góc phần chân để mở khớp bánh răng, điều chỉnh phần chân ở góc thích hợp rồi xoay cần khoá góc phần chân.

IV. CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC

A. Nút dừng khẩn cấp

Trong trường hợp phải dừng khẩn cấp, nhấn nút dừng để ngưng mọi vận hành.

B. Đặt khay phim X ray

Ở dưới phần đầu có rãnh có thể đặt khay phim X ray khi cần thiết.